Průvodní zpráva

Pasport zeleně – SMETANOVA LHOTA

| 30.5.2019 |  |
| --- | --- |

# Obsah

1.	Obsah	2

2.	Identifikační údaje	3

3.	Výchozí podklady	4

4.	Použitá literatura	4

5.	Pasport zeleně	4

6.	Vyhodnocení současného stavu dřevin	5

7.	Metodika hodnocení dřevin	5

8.	Vyhodnocení dendrologického posouzení dřevin	12

# Identifikační údaje

| Objednatel: | Svazek obcí regionu Písecko |
| --- | --- |
| Adresa: | Velké náměstí 114, 397 01 Písek |
| Zastoupený: | Ing. Petrem Hladíkem, předsedou rady regionu |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Dagmar Voldřichová |
| Zhotovitel: | Atregia s.r.o. |
| Adresa: | Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina |
| IČO: | 02017342 |
| Zastoupená: | Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem |
| Vypracoval: | Mg. Jan Popelínský, Ing. Yvona Lacinová |

# Výchozí podklady

- Rozsah řešeného území vymezený objednatelem – obec Smetanova Lhota

- Terénní průzkumy provedené firmou Atregia s.r.o. – březen až květen 2019

- Digitální mapové podklady poskytnuté objednatelem – digitální katastrální mapa

# Použitá literatura

Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc., Ing. Jiří Grulich, RNDr. Oldřich Vacek, CSc.: Metodika oceňování trvalé zeleně vegetačních prvků, 2013, 1. vydání
Květena ČR (díl 1-8)

# Pasport zeleně

Terénní průzkumy byly provedeny základní mapovací metodou, kdy byla podle nutnosti doměřována poloha jednotlivých prvků pasportu zeleně k základnímu mapovému podkladu. Zároveň byly jednotlivé prvky pasportu zeleně identifikovány a klasifikovány podle legendy.

Digitalizace terénních průzkumů probíhala v prostředí softwaru Microstation na podkladu digitální katastrální mapy a ortofotomapy.

Výsledná data pasportu zeleně vznikla syntézou dat pořízených v aplikaci Microstation, digitální katastrální mapy, ortofotomapy a dalších digitálních mapových podkladů.

Všechna získaná vektorová data byla podrobena topologickým kontrolám a případné nedostatky byly odstraněny. Takto zkontrolovaná data byla doplněna o atributovou složku, uloženou do relační databáze. V databázi proběhla podrobná kontrola naplněnosti všech požadovaných atributů a struktury dat.

Následně proběhl export do datového formátu požadovaného objednavatelem – ESRI Shapefile.

Digitální data pasportu zeleně jsou složena z bodových, liniových a plošných vrstev. Předmětem pasportizace byly pouze prvky biologické. Bodové jsou vrstvy solitérních stromů a keřů, plošné vrstvy jsou plochy trávníků, stromových a keřových skupin. Podrobný seznam všech prvků a kódů obsažených v jednotlivých vrstvách je uveden v přiložené legendě.

Základní plochy pasportu zeleně mají kromě názvu a čísla naplněna další popisná data upřesňující její povahu a stav.

Intenzitní třída údržby zeleně:

Intenzita údržby je přesně určena četností prací při údržbě základních sadovnických prvků za celý kalendářní rok.

1 – nejintenzivnější údržba reprezentačních ploch zeleně – např. trávníky jsou koseny více než 12krát ročně
2 – intenzivní údržba silně zatěžovaných ploch zeleně – např. trávníky jsou koseny 7krát ročně
3 – extenzivní údržba okrajových a méně významných ploch zeleně – např. trávníky jsou koseny 2krát ročně

Plošné biologické prvky pasportu zeleně mají přidánu informaci o svažitosti, která je definována:

1 – rovina až svah 1:5
2 – svah od 1:5 do 1:2
3 – svah od 1:2 do 1:1

Tisková podoba pasportu zeleně je seřazená do šanonů podle čísel základních ploch. V šanonech je vždy seznam ploch, přehledná situace, souhrnná tabulka a legenda k podrobným mapám. Podrobná mapa vždy zobrazuje jednu základní plochu pasportu zeleně a je k ní přiřazena tabulka s podrobnými informacemi o ploše.

Součástí pasportu zeleně jsou:

•	Seznam ploch pasportu zeleně 
•	Přehledná situace ploch pasportu zeleně 
•	Souhrnná tabulka pasportu zeleně
•	Legenda k mapové části
•	Tabulková část
•	Mapová část
•	Digitální data na CD

# Vyhodnocení současného stavu dřevin

Dřeviny byly hodnoceny na základě metodiky, poskytnuté objednatelem. Hodnocení v terénu prováděla firma Atregia s.r.o. v březnu až květnu 2019. V obci Smetanova Lhota bylo celkem hodnoceno 249 dřevin nebo skupin dřevin. Z tohoto počtu bylo 219 solitérních dřevin a 5 skupin stromů. Rozsah řešeného území byl vymezen zadavatelem a je totožný s plochami, na kterých byl zpracován pasport zeleně.

Inventarizace dřevin je nezbytný podklad umožňující přesné vyhodnocení stávajícího stavu jednotlivých dřevin a jejich následného nápravného opatření (například zdravotní řez, bezpečnostní řez, vazba koruny, atd.), případně doporučení ke kácení.

Provedené podrobné průzkumy jsou zpracovány v tabulkové a výkresové části. Ke každé hodnocené dřevině nebo skupině dřevin byla pořízena fotodokumentace. Metodika hodnocení dřevin je popsána v následující kapitole.

# Metodika hodnocení dřevin

Posouzení zeleně bylo zpracováno na základě metodiky, kterou poskytl zadavatel. Kromě stromů byly hodnoceny skupiny stromů, soliterní keře, skupiny keřů, pokryvné výsadby keřů a živé ploty.

U stromů a skupin stromů byly vyhodnocovány následující údaje:

1. Pořadové číslo taxonu – každý z hodnocených jedinců nebo porostních skupin vymezených v ploše dle pasportu zeleně je v databázi, výkresové a tabulkové části veden pod konkrétním pořadovým číslem.

2. Latinský název taxonu (druh dřeviny) – u dřevin je uváděn rodový i druhový latinský název

3a. Průměr kmene – uveden v celých centimetrech, měřený ve výčetní výšce 130 cm nad zemí. Měření je prováděno kolmo na kmen.

3b. Obvod kmene – uveden v celých centimetrech, měřený ve 130 cm nad zemí. Měření je prováděno kolmo na kmen.

4. Výška taxonu – uvedena v metrech

5a. Výška nasazení koruny – uvedena v metrech s přesností na 0,5 metru.

5b. Šířka koruny – uvedena v metrech s přesností na 0,5 metru.  Je zjišťována kolmým průmětem koruny k zemi (pozor – u nakloněných jedinců se tento údaj neshoduje s průměrem koruny měřeným kolmo na kmen). U korun s nepravidelným obrysem koruny je udávána průměrná hodnota.

6. Věkové stadium

Především s ohledem na následnou péči je uvedeno věkové stádium daného jedince:

1 – nové výsadby

2 – aklimatizovaný mladý strom

3 – dospívající strom

4 – dospělý strom

5 – senescentní strom

7. Fyziologická vitalita, životní esence

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnoceny jsou ukazatele jeho životaschopnosti – schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními organismy. Hodnocena je hodnocena pětibodovou stupnicí:

1 – velmi nízká, roční přírůstky minimální, nevyrovnané, barva olistění nevyrovnaná, zpravidla velmi světlá, brachyblasty deformované

2 – nízká – roční přírůsty nevyrovnané i menší než u typického taxonu, velikost listů nevyrovnaná a menší než průměr, barva olistění světlejší ve vztahu k typu odpovídajícího taxonu, brachyblasty se vyskytují nad 30%

3 – střední – roční přírůstky většinou vyrovnané, velikost listů částečně nevyrovnaná a barva olistění sytá až světlejší ve vztahu k typické odpovídající příslušnému taxonu, brachyblasty se vyskytují do 30%

4 – vysoká – roční přírůstky vyrovnané, velikost a barva olistění sytá, s ojedinělými odchylkami, typická, odpovídající příslušnému taxonu, brachyblasty se vyskytují do 10%

5 – velmi vysoká – roční přírůstky vyrovnané, resp. přesahující běžnou délku, velikost a barva olistění sytá, typická, odpovídající příslušnému taxonu, nevyskytují se brachyblasty

8. Zdravotní stav – zhodnocení stavu stromu z hlediska výskytu chorob a škůdců

Zdravotní stav je hodnocen pětibodovou stupnicí 1–5, kdy jednotlivé hodnoty představují:

1 – velmi špatný – poškození chorobami a škůdci plošné, nebo prostorové nad 60%

2 – špatný – zřetelné poškození chorobami a škůdci plošné nebo prostorové (30-60%)

3 – dobrý – zřetelné poškození chorobami a škůdci plošné nebo prostorové (20-30%), polyfágní škůdci a polyspecifické choroby jen v nepatrné míře

4 – velmi dobrý – poškození chorobami i škůdci plošné nebo prostorové, sporadické snadno odstranitelné chemicky i mechanicky. Nejsou přítomni polyfágní škůdci a polyspecifické choroby

5 – výborný – bez jakýchkoliv známek a příznaků chorob a škůdců

9. Stabilita jedince

1 – nestabilní – havarijní stav – koruna nepravidelná, výrazně nevyvážená, kmen neodpovídá velikosti koruny, vykloněný nad 20%, výrazně poškozený, hrozící rozlomením, kořenová koruna narušená nad 30%

2 – značně narušená – koruna nepravidelná, zřetelně nevyvážená, kmen neodpovídá velikosti koruny, vykloněný max. do 20%, zřetelně poškozený, kořenová koruna narušená do 30%

3 – středně narušená – rozložení koruny částečně nepravidelné, mírně nevyvážené, kmen odpovídající velikosti koruny, přímý, resp. mírně vykloněný do 15%, poškození povrchové, ne hnilobné, kořenová koruna mírně narušená do

4 – mírně narušená – rozložení koruny pravidelné, vyvážené, kmen odpovídající velikosti koruny, přímý, resp. mírně vykloněný do 10%, nepoškozený, kořenová koruna konzistentní, bezpečně ukotvena

5 – nenarušená – rozložení koruny pravidelné, vyvážené, kmen odpovídající velikosti koruny, přímý, nepoškozený, kořenová koruna konzistentní, bezpečně ukotvená

10. Poškození prostorová mechanická

1 – velmi vážné – poškození kořenových a dřevních částí koruny (poranění, usychání) úhrnem nad 60%, při jednom typu poškození (koruna, kmen, kořen přes 50%)

2 – vážné – poškození kořenových a dřevních částí koruny (poranění, usychání) úhrnem do 60%%, při jednom typu poškození (koruna, kmen, kořen přes 50%)

3 – střední – poškození kořenových a dřevních částí koruny (poranění, usychání) úhrnem do 30%

4 – lehké - poškození kořenových a dřevních částí koruny (poranění, usychání) úhrnem do 10%

5 – minimální - poškození kořenových a dřevních částí koruny je do 5%

11. Úbytek objemu koruny procentuální a bodové vyjádření úbytku koruny

1 – úbytek nad 95%

2 – úbytek do 95%

3 – úbytek do 40%

4 – úbytek do 20%

5 – plná, úbytek do 10%

12. Úprava kubatury koruny

Údaj vyjadřující procentuální podíl neolistěného vnitřního prostoru korun, tzn. „slepého prostoru“

13. Provozní bezpečnost na daném místě

Je souhrnná hodnota, která se stanovuje na základě parametru stability konkrétního stromu a hodnoty cíle pádu základní plochy, na které strom roste.

1 – kritická – hrozí bezprostřední pád částí či celého stromu a jakékoliv pěstební zásahy (řez, vazba) jsou s ohledem na velmi špatný zdravotní stav, velmi nízkou vitalitu i životní esenci, značně narušenou stabilitu až nestabilní – havarijní stav, neperspektivní, bezúčelné; pro všechny stupně cíle pádu je nutné bezodkladné pokácení stromu

2 – vysoko riziková – hrozí pád částí či celého stromu a s ohledem na celkový zdravotní stav, vitalitu i životní esenci, stabilitu, perspektivu a hodnotu cíle pádu, je možno danou situaci dočasně řešit účelnými pěstebními opatřeními (řez, vazba); u stupně cíle pádu 1-3 je vhodnější strom pokácet

3 – zhoršená – je zvýšené nebezpečí pádu částí či celého stromu, kdy s ohledem na celkový dobrý zdravotní stav a vitalitu i životní esenci, středně až značně narušenou stabilitu, střední až nízkou perspektivu a hodnotu cíle pádu je možno danou situaci řešit účelnými pěstebními opatřeními (řez, vazba); ve výjimečném případě u stupně cíle pádu 1-2 možno strom pokácet

4 – mírně zhoršená za předpokladu zhoršených klimatických podmínek (vítr, déšť kroupy, sníh) s ohledem na místo růstu by mohl hrozit pád částí stromu, kdy s ohledem na výborný až velmi dobrý zdravotní stav a vitalitu i životní esenci, mírně narušenou stabilitu, vysokou perspektivu a hodnotu cíle pádu, je možno danou situaci řešit běžnými pěstebními opatřeními (řez, vazba)

5 – bezproblémová – nehrozí pád částí či celého stromu

14. Stupnice cíle pádu

Stupeň 1

Frekvence provozu: konstantní provoz více než 35 osob za hodinu

Typ komunikace: dálnice, silnice I. třídy a hlavní ulice v zastavěném území

Hodnota majetku: riziko vzniku škod na nemovitostech převyšující 2 000 000 Kč

Stupeň 2

Frekvence provozu: provoz osob mezi 10 a 35 za hodinu, hřbitovy

Typ komunikace: silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště

Hodnota majetku: riziko vzniku škod na nemovitostech mezi 500 000 a 2 000 000 Kč

Stupeň 3

Frekvence provozu: provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu

Typ komunikace: méně frekventované silnice nebo silnice se špatnou viditelností

Hodnota majetku: riziko vzniku škod na nemovitostech mezi 80 000 a 500 000 Kč

Stupeň 4

Frekvence provozu: provoz do 1 osoby za hodinu

Typ komunikace: méně frekventované silnice s dobrou viditelností

Hodnota majetku: riziko vzniku škod na nemovitostech mezi 5 000 a 80 000 Kč

Stupeň 5

Frekvence provozu: provoz osob v řádu 1 za den

Typ komunikace: silnice bez obecného přístupu (firemní, soukromé), zemědělské cesty

Hodnota majetku: riziko vzniku škod na nemovitostech mezi 400 a 5 000 Kč

Stupeň 6

Frekvence provozu: provoz osob v řádu 1 za týden

Typ komunikace: žádný provoz automobilů

Hodnota majetku: riziko vzniku škod na nemovitostech pod 400 Kč

15. Perspektiva na daném místě

1 – neperspektivní – hrozí bezprostřední zánik v nejbližších letech

2 – nízko perspektivní – s předpokladem dalšího růstu a vývoje do 20 let

3 – středně perspektivní – s předpokladem dalšího růstu a vývoje minimálně 20 let

4 – perspektivní – s předpokladem dalšího růstu a vývoje minimálně 30 let

5 – vysoko perspektivní – dlouhodobě perspektivní v řádu mnoha desítek let

16. Návrh pěstebního opatření

Zkratkou je v tabulce uvedeno navržené opatření. Typy řezů vychází Arboristických standardů SPPK A02 002/2013

OD – odstranění dřeviny

RZ – zdravotní řez

RV – výchovný řez

RB – bezpečnostní řez

VK – vazba koruny

RL-LR – lokální redukce z důvodů stabilizace

RL-PV – úprava průjezdného a průchozího profilu

RL-SP – lokální redukce směrem k překážce

OV – odstranění výmladků

RO – obvodová redukce koruny

RS – řez sesazovací

SSK – stabilizace sekundární koruny

RT-HL – řez tvarovací na hlavu

PPROB – probírky jsou navrženy u porostních skupin. Pod tímto pojmem je myšlen 	pozitivní výběr druhově nebo zdravotně nevhodných dřevin ze skupiny.

NPROB – negativní probírky porostních skupin

OKT – odstranění nebo oprava kotvení

OUV – odstranění nebo oprava úvazků

17. Poznámka

V poznámce jsou komentovány skutečnosti, které nelze zachytit v tabulkových položkách. Může zde být také upřesněn rozsah a lokalizace redukčních typů řezů, upřesněny důvody kácení a podobně.

U soliterních keřů, skupin keřů a živých plotů byly vyhodnocovány:

1. Pořadové číslo taxonu – každý z hodnocených jedinců nebo skupin, vymezených dle pasportu zeleně je v databázi, výkresové a tabulkové části veden pod konkrétním pořadovým číslem.

2. Latinský název taxonu (druh dřeviny) – u dřevin je uváděn rodový i druhový název. Pokud nebylo možné s ohledem na termín terénního šetření spolehlivě identifikovat druh, je uveden pouze název rodový.

3. Typ keře

1. trnité

2. netrnité

4a. Výška keře – změřená a uvedená v metrech

4b. Výška živého plotu

1 – do 0,8 metru

2 – do 1,5 metru

3 – do 3 metrů

5. a Průměr koruny keře:

1 – do 1,5 metru

2 – od 1,5 do 3 metrů

3 – od 3 do 5 metrů

5. b Šířka živého plotu:

1 – do 0,8 metru

2 – do 1 metru

3 – 1 metr a více

6. Vitalita, životní esence

1 – minimální, velmi špatné přírůstky i olistění, olistění slabé, netypické

2 – podprůměrná – přírůsty slabší, nevyrovnané, totéž i u olistění

3 – průměrná – přírůstky poměrně nevyrovnané, mírně slabší, velikost listů částečně nevyrovnaná

4 – vysoká – přírůstky vyrovnané, barva olistění odpovídající taxonu, velikost listu normální

5 – velmi vysoká – přírůstky bujné a vyrovnané, barva olistění sytá, odpovídající taxonu

7. Zdravotní stav – zhodnocení z hlediska výskytu chorob a škůdců

1 – velmi špatný – většina porostu poškozena chorobami a škůdci včetně expansivních, napadení neodstranitelné

2 – špatný – přírůsty slabší, nevyrovnané, totéž i u olistění

3 – dobrý – choroby a škůdci přítomni do 50%, expansivními sporadicky odstranitelné

4 – velmi dobrý – choroby a škůdci ojediněle, neexpansní, snadno odstranitelné chemicky i mechanicky

5 – výborný – bez známek chorob a škůdců

8. Poškození prostorová mechanická

1 – velmi silné – většina jedinců mechanicky poškozena

2 – silné – značně poškozeno víc jak 30% jedinců, i větší suché a zlámané větve

3 – zřetelné – zasahující až 30% jedinců ve srovnání s hodnotou 4

4 – nepatrné – ojediněle suché, respektive zlámané větvičky, poraněné na koncích

5 – žádné

9. Úbytek objemu koruny procentuální a bodové vyjádření úbytku koruny

1 – úbytek nad 95%

2 – úbytek do 95%

3 – úbytek do 40%

4 – úbytek do 20%

5 – plná, úbytek do 10%

10. Kompaktnost

1 – zcela narušena, někteří jedinci chybí, porost zcela nevyrovnaný

2 – výrazně narušená, vyskytují se i výrazné propady pro dané taxony méně typické

3 – zřetelně narušená, pro daný taxon ještě typická

4 – téměř úplná, nepatrné známky poškození

5 – úplná, odpovídající taxonu

11. Vzhledová vyrovnanost

1 – velmi špatná, nevzhledný porost, téměř všichni jedinci poškozeni

2 – špatná, výrazně nevyrovnaný, vzhledově podprůměrný

3 – střední, porost vykazuje zřetelnou nevyrovnanost

4 – velmi dobrá, jen nepatrné odchylky

5 – dokonalá, plně odpovídající taxonu

12. Životnost a stálost na daném místě

1 – krátkodobá, vykazující změny, odumírání, výhledově krátkodobá

2 – podprůměrná, většina jedinců podprůměrná, přes 50% krátkodobý výhled

3 – průměrná, přesahující u některých taxonů 50%

4 – vysoká, přesahující 80% podle skupin taxonů

5 – plně odpovídající taxonu, podle skupin taxonů

15. Návrh pěstebního opatření

Zkratkou je v tabulce uvedeno navržené opatření. Typy řezů vychází Arboristických standardů SPPK A02 002/2014 Výsadba a řez keřů a lián

RT – řez tvarovací

RT-ZP – řez živých plotů a stěn

P – průklest

Z - zmlazení

OD – odstranění dřeviny

U pokryvných skupin keřů byly vyhodnocovány:

1. Pořadové číslo taxonu – každý z hodnocených jedinců nebo skupin, vymezených dle pasportu zeleně je v databázi, výkresové a tabulkové části veden pod konkrétním pořadovým číslem.

2. Latinský název taxonu (druh dřeviny) – u dřevin je uváděn rodový i druhový název. Pokud nebylo možné s ohledem na termín terénního šetření spolehlivě identifikovat druh, je uveden pouze název rodový.

3. Typ keře

1. trnité

2. netrnité

4. Plocha skupiny – uvedená v m2

5. Vitalita

1 – minimální – porost růstově a výškově zcela nevyrovnaný, vykazuje velmi velké nápadné rozdíly až po partie odumírající

2 – podprůměrná – porost růstově a výškově nápadně nevyrovnaný, vykazuje velké rozdíly v dynamice růstu

3 – průměrná – porost růstově i výškově většinou odpovídající zvoleným taxonům se zřetelnými odchylkami v růstové dynamice u jednotlivých rostlin

4 – vysoká – porost růstově a výškově odpovídající zvoleným taxonům s malými odchylkami v růstové dynamice jednotlivých rostlin

5 – velmi vysoká – porost růstově a výškově odpovídající zvoleným taxonům, výškově vyrovnaný, růstově optimální

6. Zdravotní stav

1 – velmi špatný – většina rostlin poškozena chorobami a škůdci

2 – špatný – zřetelné poškození chorobami a škůdci bodové i plošné (30-50% plochy)

3 – dobrý – zřetelné poškození chorobami a škůdci bodové i plošné (20-30% plochy)

4 – velmi dobrý – poškození chorobami a škůdci sporadické, snadno odstranitelné chemicky i mechanicky

5 – výborný – bez jakýchkoliv známek nebo příznaků chorob a škůdců

7. Vzhledová vyrovnanost porostu

1 – velmi špatná – vzhled většinou odporující zásadám zahradně-architektonického uspořádání

2 – špatná – vzhled v podstatné míře odpovídající zásadám zahradně -architektonického uspořádání

3 – střední – vzhled vykazující značné chyby v zahradně – architektonickém uspořádání (výškové, texturní, barevné, tvarové apod.)

4 – velmi dobrá – vzhled v průměrné míře respektující zásady zahradně – architektonického uspořádání

5 – dokonalá – vzhled plně odpovídající zásadám zahradně -architektonického uspořádání

8. Životnost a stálost na daném místě

1 – krátkodobá – neperspektivní, nerespektované zahradně – architektonické zásady, poškození dřevin vyžaduje kompletní obnovu v celém rozsahu

2 – podprůměrná – nízko perspektivní, značně nestabilní, v podstatné části neodpovídající časovému rozmezí trvání podle zásad tvorby záhonů a pokryvných dřevin (např. krátkověké a dlouhověké druhy na jednom záhoně, nevhodným řezem zkrácená existence dřevin apod.)

3 – průměrná – středně perspektivní, stabilní, většinou odpovídající časovému rozmezí trvání podle zásad tvorby záhonů a výsadeb pokryvných dřevin

4 – vysoká – perspektivní, stabilní, odpovídající časovému rozmezí trvání podle zásad tvorby záhonů a pokryvných dřevin s malými odchylkami

5 – plně odpovídající taxonu – vysoko perspektivní, stabilní, odpovídající časovému trvání podle zásad tvorby záhonů a výsadeb pokryvných dřevin

9. Zapojení

1 – velmi špatné – mezernatost nad 40% plochy podle charakteru rostlin, u pokryvných nad 30%

2 – špatné – mezernatost 25–40% plochy podle charakteru rostlin, u pokryvných do 30%

3 – dobré – mezernatost 15–25% plochy podle charakteru rostlin, u pokryvných do 15%

4 – velmi dobré – mezernatost 5–15% plochy podle charakteru rostlin, u pokryvných do 10%

5 – výborné – mezernatost do 5% plochy

10. Zaplevelení

1 – velmi silné – nad 50% plochy, u pokryvných nad 20%

2 – silné – maximálně do 50% plochy, u pokryvných do 20%

3 – střední – maximálně do 10-30% plochy, u pokryvných do 15% bez úporných vytrvalých plevelů

4 – slabé – maximálně do 10% plochy, bez úporných vytrvalých plevelů

5 – minimální – do 5% plochy, bez úporných vytrvalých plevelů

11. Návrh pěstebního opatření

Zkratkou je v tabulce uvedeno navržené opatření. Typy řezů vychází Arboristických standardů SPPK A02 002/2014 Výsadba a řez keřů a lián

RT – řez tvarovací

RT-ZP – řez živých plotů a stěn

P – průklest

Z - zmlazení

OD – odstranění dřeviny

# Vyhodnocení dendrologického posouzení dřevin

Dendrologické hodnocení bylo provedeno na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce. Území, na kterém byly dřeviny hodnoceny byl vymezen vedením obce. Celkem bylo zhodnoceno 249 inventarizačních položek. Z tohoto počtu bylo 153 kusů listnatých stromů, 41 listnatých keřů, 4 jehličnaté stromy a 21 jehličnatých keřů. Skupin stromů bylo vyhodnoceno celkem 5, skupin keřů 21. Živé ploty byly zhodnoceny celkem 3.

Dřeviny jsou v mapovém podkladu zobrazeny dle aktuálního zdravotního stavu. U hodnocených dřevin převažuje zdravotní stav velmi dobrý (132 kusů) a výborný 81 kusů Zdravotní stav dobrý má 27 hodnocených položek, špatný 8 a velmi špatný pouze 1.

Důležitým ukazatelem z hlediska péče o dřeviny je jejich provozní bezpečnost. Jako dřeviny s provozní bezpečností bezproblémovou bylo hodnoceno 46 položek. Provozní bezpečnost mírně zhoršenou má 27 dřevin, zhoršenou 214 dřevin. Rizikových dřevin je v řešeném území celkem 13. V území jsou 2 stromy s provozní bezpečností kritickou. Jedním z významných hodnocených ukazatelů je také vitalita dřeviny. Tento ukazatel se může měnit na základě průběhu počasí v jednotlivých letech. V řešeném území jsou nejčastěji zastoupeny dřeviny s vitalitou vysokou (125 kusů) a velmi vysokou (77 kusů). Vitalitu střední má 39 dřevin nebo jejich skupin, nízkou má 6 dřevin a velmi nízkou 2 dřeviny.

U 9 dřevin nebo skupin dřevin bylo navrženo pěstební opatření. Podrobné hodnocení jednotlivých položek (solitérních stromů a skupin stromů) je zpracováno v tabulkové části.